Gebruikshandleiding en veiligheidswaarschuwingen Osaka Submersible UV-C

Lees deze gebruikshandleiding goed dor voordat je het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt. Verwijder alle het verpakkingsmateriaal voor gebruik.

Osaka Submersible UV-C lampen zijn speciaal ontwikkeld om gemakkelijk in filters in te bouwen. De lamp produceert UV-C licht met een golflengte van 253,7nm. Dit doodt snel en effectief alle algen, schimmels en schadelijke bacteriën en zorgt hiermee voor een glasheldere vijver. UV-C straling kan ernstige schade aanrichten aan uw vissen. Installeer de lamp niet in hetzelfde bassin waar de vissen zich bevinden.

## LET OP: Dit UVC-apparaat produceert UV-C straling wat ernstige schade aan huid en ogen kan veroorzaken. De  UV-lamp moet daarom altijd volledig zijn afgeschermd voor de ogen bij installatie. Bij onderhoud aan de vijver of het filter, en tijdens de montage moet de stekker uit het stopcontact. Gebruik de UV-lamp NOOIT als deze niet volledig ondergedompeld is. Osaka Group BV is niet aansprakelijk bij eventuele problemen, schade of ongevallen door verkeerd of onkundig gebruik van dit apparaat.

⚠️ VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN – DOMPEL UVC VOOR VIJVER

### 1. Algemene waarschuwingen

- Lees deze handleiding volledig vóór installatie, gebruik of onderhoud van het apparaat.

- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

- Alleen geschikt voor inbouw in vijverfilters of afgesloten waterbassins.

- Kinderen mogen het apparaat niet bedienen.

- Maak het apparaat nooit open.

- Gebruik het apparaat niet in andere vloeistoffen dan water.

- Max aantal bar en temperatuur?

### 2. Elektrische veiligheid

- Alleen gebruiken met een 230 V / 50 Hz voedingsbron die voldoet aan nationale veiligheidsnormen.

- Altijd de stekker uittrekken vóór onderhoud, schoonmaak of demontage.

- De voedingskabel mag nooit worden ingekort, verlengd of gerepareerd.

- Zorg dat de stekker en stopcontacten droog blijven en buiten bereik van water zijn.

- Gebruik het apparaat uitsluitend met een aardlekschakelaar (RCD) met een lekstroom ≤ 30 mA.

### 3. UV-C straling

- UV-licht is gevaarlijk voor ogen en huid.

- Nooit rechtstreeks in de brandende lamp kijken.

- Gebruik nooit het apparaat buiten het water, dit type ontworpen is voor onderdompeling.

- Controleer altijd of de kwartsbuis onbeschadigd is, bij breuk of schade is het apparaat niet veilig om te gebruiken.

- Inspecteer lamp alleen wanneer de stroomtoevoer is losgekoppeld en het apparaat volledig droog is.

### 4. Waterveiligheid & installatie

- Installeer de UV-unit (lamp?) volledig onder water volgens de instructie van de fabrikant?.

- Dompel de stekker, transformator (enkel de 13 watt variant) nooit onder in water.

- Zorg dat de kabels zó zijn gelegd dat ze niet kunnen worden beschadigd door personen, huisdieren of tuinwerktuigen.

### 5. Gebruik en onderhoud

- Schakel het apparaat uit bij onderhoud.

- Controleer regelmatig op lekkages, scheurtjes of aanslag op de kwartsbuis.

- Reinig de kwartsbuis uitsluitend met een zachte doek en azijnoplossing; gebruik geen schurende middelen.

- De UV-C lamp heeft +/- 10.000 branduren, hierna dood hij geen algen meer ook al geeft de lamp nog wel licht. (verlies aan UV-intensiteit??).

- Gebruik het apparaat niet bij temperaturen onder 5 °C of bij bevroren water.

### 6. Omgevings- en afvoerwaarschuwingen

- UV-C-lampen bevatten kwik: lever defecte lampen in bij een erkend inzamelpunt (niet bij huishoudelijk afval).

- Verpak oude lampen zorgvuldig om breuk te voorkomen.

- Apparaten met dit symbool ❌🗑️ mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd (WEEE-richtlijn).

### 7. Specifieke gevaren bij montage

- Monteer het apparaat niet in direct zonlicht of in heet, stilstaand water.

- Plaats het apparaat zodat er voldoende water langs stroomt – nooit in een afgesloten ruimte zonder circulatie.

- Gebruik uitsluitend compatibele pompen volgens de capaciteitsaanbeveling van de fabrikant.

### 8. Noodmaatregelen

- Bij blootstelling aan UV-licht:

  - Ogen sluiten en arts raadplegen.

  - Huid wassen met koud water en zoek medische hulp bij irritatie.

- Bij breuk van de lamp:

  - Ruimte ventileren.

  - Lampresten zorgvuldig verwijderen zonder stofzuiger.

  - Raak geen glasscherven met blote handen aan.

Van start gaan Installatie/gebruik?
Controleer het UV-C apparaat, de stroomkabel en de stekker op mogelijke beschadigingen. Mocht dat het geval zijn/bij beschadigingen, neem het apparaat dan niet in gebruik. Neem contact op met de verkoper.

Technische gegevens:

| Model | Spanning V/Hz | Druk max. | Levensduur uv lamp (u) | Max vijverinhoud | Max koi vijverinhoud | Max Aquarium inhoud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 watt | 230/50 | 1 Bar | +/- 10.000 | 6.500 ltr | 3.250 ltr | 1.000 ltr |
| 30 watt | 230/50 | 1 Bar | +/- 10.000 | 22.500 ltr | 15.000 ltr | ---- |
| 60 watt | 230/50 | 1 Bar | +/- 10.000 | 45.000 ltr | 30.000 ltr | ---- |
| 100 watt | 230/50 | 1 Bar | +/- 10.000 | 75.000 ltr | 50.000 ltr | ---- |

Montage

De Osaka Submersible UV-C lamp dient te allen tijde ingebouwd te worden in het vijverfilter. Het gehele glazen deel dient ondergedompeld te zijn tijdens gebruik. Het UV-C apparaat dient degelijk bevestigd te worden in bijv. buisklemmen zodat hij stevig vastzit en hij niet kan bewegen. Ook installatie door middel van een doorvoer is mogelijk??. Indien u twijfelt; vraag een erkend installateur of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.

- Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op het stopcontact.

- Controleer het apparaat op beschadigingen. Bij beschadiging, installeer het product niet.

- Plaats het glazen deel van het apparaat onder water.

- Zet de lamp voorzichtig vast in bijvoorbeeld buisklemmen of een doorvoer.

- Zorg dat de transformator en de stekker droog liggen?

- Steek de stekker in het stopcontact. Zorg dat je handen droog zijn. Kijk NOOIT direct in de lamp.

- Zorg dat er voldoende water langs de lamp stroomt.

Probleemoplossing

| Fout | Oorzaak | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| Water wordt niet helder | Water is te vervuild | Haal zoveel mogelijk algen en bladeren handmatig weg, en verwissel het water |
|  | Het quartz glas is vuil | Maak het quartz glas voorzichtig schoon |
|  | De UV-lamp is te oud | De lamp dient vervangt te worden na 10.000 branduren |
| De lamp brandt niet | De lamp heeft geen stroom | Controleer of de stekker in het stopcontact zit, en of de kabel onbeschadigd is |
|  | De UV-lamp is gebroken | Vervang de lamp |

Garantiebepalingen
Op het apparaat wordt 6 maanden garantie verleend, die gaat in op het moment

van aankoop. De datum op de aankoopfactuur geldt als ingangsdatum, de aankoopfactuur bent u

nodig als u aanspraak wilt maken op garantie.

Garantie verlenen we op materiaal en/of constructiefouten. Het apparaat of onderdelen daarvan worden binnen de garantietermijn kosteloos hersteld of vervangen.

De UV-C lamp zelf en kwartsglas gelden als natuurlijke slijtage of breuk en zijn niet in de garantievoorwaarden ingesloten.

Bij een garantiebeoordeling checken we of uw product goed is onderhouden. Als er sprake is van slecht onderhoud, kalkaanslag, schade ontstaan door onjuist gebruik of beschadigingen aan de stroomkabel, dan hebben we het recht om garantieaanspraak uit te sluiten.

Bij veranderingen aan het apparaat, zoals het inkorten van de stroomkabel of het afknippen van de stekker, vervalt direct de garantieaanspraak.

Gevolgschade ontstaan door het uitvallen of verkeerd gebruik valt buiten de aansprakelijkheid van de fabrikant.

Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.