# Veilig in groep rijden

## Plaats op de weg

### Rijbaan zonder rijstroken

- Motorrijders in groep mogen niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.

- Als het daarbij niet mogelijk is om tegenliggers te kruisen, moeten ze achter elkaar gaan rijden.

### Rijbaan verdeeld in rijstroken

- Motorrijders in groep mogen binnen één rijstrook geschrankt rijden in twee evenwijdige rijen.

- Op voorwaarde dat ze onderling een voldoende grote veiligheidsafstand aanhouden.

## Grootte groep en plaats in de groep

- Verdeel de groep in kleinere groepjes van 5 à 6 personen.

- Bepaal ieders plaats in de groep, de minst ervaren motorrijders vooraan.

- Rij geschrankt, dan zien anderen jullie beter en heb je zelf ook een beter zicht.

- De eerste op 2/3 van zijn rijstrook, de tweede op 1/3, de derde terug op 2/3 enzovoort. In bepaalde gevallen wijk je af van deze ‘baksteenformatie’. Bijvoorbeeld als je ‘brede’ tegenliggers nadert of als je bochten neemt. Rij dan achter elkaar.

- Volg bij het uitvoeren van een manoeuvre nooit blindelings je voorligger. Check of de weg wel degelijk vrij is.

## Afstand tussen de groepsleden

- Pas de onderlinge afstand tussen de groepsleden aan.

- Als je in groep rijdt, rij je normaal op 2 seconden volgafstand van je voorligger in jouw rijlijn en op 1 seconde van diegene die geschrankt voor je rijdt.

- In bochten zal de onderlinge afstand dus telkens opnieuw groter moeten worden wanneer iedereen veilig achter elkaar rijdt. Want dan pas je de 2 secondenregel weer toe ten opzichte van wie voor je rijdt.

## Veilige stopplaats

- Zoek altijd een geschikte en reglementaire plaats, afgescheiden van de rijbaan waar je met de hele groep veilig kunt stoppen.

- De plaats moet voldoende groot zijn, zodat je het verkeer niet hindert en het verkeer de groep niet kan hinderen.

- Het is belangrijk dat je vanop die plaats opnieuw veilig kunt vertrekken in groep.

- Je moet voldoende zichtbaar zijn voor de andere weggebruikers.