# Okenski sistem ALU-K C45K-NI

Sistem brez prekinjenega termičnega mostu (hladna profilacija), ima globino profila okvirja 45mm ter globino okenskega krila s centralnim tesnilom 55mm. Na voljo so tudi standardni profili po katalogu z različni dimenzijami po želji in zahtevah, s tem se prilagodijo statični in arhitektski zahtevi. Krila in okvirji so na zunanji strani poravnani, na notranji strani pa se okna prekrivajo.

Sistem omogoča fiksno zasteklitev in različne izvedbene tipologije.

Za odpiranje navznoter so različne možnosti odpiranja, zgoraj priprta ali nagibno (kipp), vrtljivo odpiranje (D odpiranje), vrtljivo nagibno odpiranje (Dreh kipp), enokrilno, dvokrilno ali kombinirano odpiranje.

Za odpiranje navzven je možna izvedba izrivno okno (spodaj priprto) in odpiranje po vertikalni osi  oz. vrtljivo odpiranje(D odpiranje).

Sistem omogoča vgradnjo v krila stekla v in panelov debeline od 4 do 30 mm, v fiksna polja pa  do 38 mm. Steklo in paneli se pritrdijo s steklitvenimi letvicami, na voljo so  ravne  ali zaobljene linije z notranjimi in zunanjimi tesnili. Zunanje tesnilo je neprekinjeno po celotnem obodu, vključno z vogali. Sistem ima vsa tesnila (statična in dinamična) iz elastomera EPDM.

Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inox-a – sistemski atest. Serija C45K-NI je opremljena z utorom imenovanim "K", ki ga je AluK posebej zasnoval za svoje sisteme kril z okovjem aK+.

Na voljo je vgradnja z vidnimi tečaji maksimalne nosilnosti 130 kg, ter skritim okovjem C180 nosilnosti od 100 do maksimalno 150 kg.

Okovje odpiranje po vertikalni in horizontalni osi ( vrtljivo nagibno) je certificirano do 150 Kg, za krila odpiranje po vertikali ( vrtljivo ) pa je certificirano do 180 Kg.

Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5.

- Prepustnost zraka razred 4 - (EN 12207)

- Vodotesnost E1500 (1500Pa)  - (EN 12208)

- Odpornost proti vetru C5 - (EN 12210)

- Toplotna prevodnost po EN ISO 10077-2 - Uf =7 W/m²K

Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL _____ ) mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«, pri eloksiranju pa certifikat »QUALANOD«