# Okenski in vratni sistem ALU-K C55K-NI

Sistem brez prekinjenega termičnega mostu (hladna profilacija), ki ima globino profila okvirja in vratnega krila z dvojnim prekritjem 55mm ter globino okenskega krila s centralnim tesnilom 65mm. Na voljo so tudi standardni profili po katalogu z različni dimenzijami po želji in zahtevah, s tem se prilagodijo statični in arhitektski zahtevi. Krila in okvirji so na zunanji strani poravnani, na notranji strani pa se okna prekrivajo.

Sistem omogoča različne izvedbene tipologije, kot so: okna in balkonska vrata z notranjim odpiranjem, s samostojnim krilom, z dvema, tremi ali štirimi krili, vrata z zunanjim in notranjim odpiranjem, nihajno odpiranje, z odpiralnimi ob-svetlobami ali odpiralnimi nad-svetlobami.

Sistem omogoča vgradnjo v vratna krila debeline od 4 do 36 mm, v  okenska krila pa do 42 mm. Steklo in paneli se pritrdijo s steklitvenimi letvicami, na voljo so  ravne  ali zaobljene linije z notranjimi in zunanjimi tesnili. Zunanje tesnilo je neprekinjeno po celotnem obodu, vključno z vogali. Sistem ima vsa tesnila (statična in dinamična) iz elastomera EPDM.

Na voljo je vgradnja z vidnimi tečaji maksimalne nosilnosti 130 kg, ter skritim okovjem C180 nosilnosti od 100 do maksimalno 150 kg.

Okovje odpiranje po vertikalni in horizontalni osi ( vrtljivo nagibno) je certificirano do 150 Kg, za krila odpiranje po vertikali ( vrtljivo ) pa je certificirano do 180 Kg.

Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5.

- Prepustnost zraka razred 4 - (EN 12207)

- Vodotesnost E1500 (1500Pa)  - (EN 12208)

- Odpornost proti vetru C5 - (EN 12210)

- Toplotna prevodnost po EN ISO 10077-2 - Uf =7 W/m²K

Površinska obdelava profilov mora imeti naslednje certifikate:

- prašna barva po izboru projektanta RAL___, ustrezen certifikat »QUALICOAT«,

- pri eloksiranju certifikat »QUALANOD«,

- pred neugodnimi vremenskimi pogoji, certifikat » QUALICOAT  SEASIDE «.